# Interfejs do sterowania tokarką za pomocą ATARI 65 XE

Do gniazda CARTRIDGE podłączona jest płytka E1 – jest to bufor zbudowany na popularnych układach 
74 245. Zbuforowane są wszystkie sygnały – linie danych, linie magistrali adresowej i sygnałów sterujących.

Sygnały z płytki E1 są następnie doprowadzone do płytki G1. Na niej znajduje się dekoder/demultiplekser  z 3 linii na osiem linii – 74138. Na jego wejścia są podłączone linie adresowe A2, A3, A4 – a wyjścia dekodera załączają  jeden z ośmiu portów 8255. Bramki układu US1 7400 tworzą sygnały do zapisu i odczytu ( WR i RD). Jest to konieczne, ponieważ układy 8255 nie pochodzą z rodziny 65XX. Na płytce G1 znajdują się  8 gniazd (nie ma tego na schemacie) z portami programowalnymi typu 8255 – płytka F1.

Na płytce F1 znajduje się programowalny układ wejścia/wyjścia, zawierający 3 ośmiobitowe porty PA, PB i PC oraz rejestr sterujący RS ustalający tryb pracy. Wszystkie płytki F1 oznaczone jako porty AA, BB, CC .. HH połączone są równolegle. Jedynie wejścia  CS (chip select) portów są podłączone odpowiednio  do wyjść dekoderaY0, Y1,...Y7.

Interfejs zawiera 8 układów 8255, każdy ma 3 ośmiobitowe porty – więc mam do dyspozycji 24 bajty.

Adresy portów są opisane w pliku Adresy. Interfejs wykorzystuje wolny obszar adresowania przewidziany w Atari jako blok wejścia/wyjścia   zaczynający się od adresu komórki 54528 (D500h) i mający 256 bajtów. Ja wykorzystuje tylko 24 bajty. Jeżeli Atari odwołuje się do tego obszaru pamięci wtedy sygnał w gnieździe CARTRIDGE oznaczone CCTL lub I/O5 jest niski (L).

# Działanie interfejsu

Po włączeniu Atari i  włączeniu zasilania interfejsu zerujemy porty przyciskiem RST (Reset) na płytce G1.

Teraz musimy ustawić pracę portów wpisując liczby do rejestrów RS. Przykładowo port AA ma rejestr sterujący pod adresem 54531. Wykonując instrukcję POKE 54531,153 ustawimy:

PA – 54528 – pracuje jako wejście – do niego możemy podłączyć np.  licznik binarny ośmiobitowy

PB – 54529 – pracuje jako wyjście – do niego możemy podłączyć np. przetwornik cyfrowo analogowy,

PC – 54530 – pracuje jako wejście –

Atari traktuje te porty jako komórki pamięci – można do nich zapisywać (i odczytywać)  dane za pomocą instrukcji POKE i PEEK. Analogicznie pracują pozostałe porty BB, CC itd.