DARKMOUSE - PCMOUSE2ATARI (8bit)

Autor:  DarkDK  (2006-2008)

Dariusz Kubasz

darkdk@tlen.pl

Wersja oprogramowania: 0.5

Wersja instrukcji: 0.9 30.06.2008

Wstęp

Opisany w niniejszej instrukcji interfejs umożliwia podłączenie myszki standardu PS/2 do 8-bitowego Atari. Interfejs zbudowany jest w oparciu o mikrokontroler PIC16F628 plus kilka elementów dyskretnych (tzw. drobnica) i został zaprojektowany jako zewnętrzny bez potrzeby dokonywania przeróbek w samym Atari. Z tego powodu procedury obsługujące transmisję pomiędzy Atari a PIC’iem są w moim odczuciu dosyć wolne lecz zdecydowanie szybsze i wygodniejsze w użyciu niż procedury obsługujące myszy od Atari ST i Amigi. Pierwotnie interfejs miał wykorzystywać dwa porty joysticków w celu uproszczenia  i przyśpieszenia transmisji. Ostatecznie interfejs wykorzystuje tylko jeden port (dowolny według uznania programisty). Nic nie stoi na przeszkodzie aby podłączyć dwa interfejsy i dwie myszki PS/2 do Atari.

1.  Obsługa interfejsu.

Interfejs uruchamia się w trybie PCMOUSE. Aby przejść do trybu emulacji joysticka należy przycisnąć klawisz w interfejsie i wcisnąć lewy przycisk myszy, po czym zwolnić przycisk  w interfejsie.

Aby powrócić do trybu PCMOUSE należy zrobić jeszcze raz to samo.

Aby zmienić rozdzielczość (szybkość działania myszki) należy przycisnąć klawisz w interfejsie, kółkiem wybrać rozdzielczość i zwolnić klawisz.

2. Zasada działania interfejsu PCMOUSE2ATARI.

Ogólny schemat działania:

Krok 1:	Inicjacja interfejsu.

Krok 2:	Rozpoznanie urządzenia PS/2  - wykonuje się dopóki  nie nastąpi poprawne rozpoznanie urządzenia.

Krok 3:	Odczyt raportu (stany liczników, przycisków, itd.) urządzenia PS/2.

Krok 4: 	Obliczenia związane z implementacją wewnętrznych liczników.

Krok 5:	Oczekiwanie na rozkaz pochodzący od Atari.

Krok 6:	Wykonanie rozkazu

Krok 7: Skok do kroku 3.

Nie wszystkie rozkazy  działają według powyższego schematu.  Szczegóły podane są przy opisach konkretnych rozkazów.

Gotowość do realizacji rozkazów  sygnalizowana jest odpowiednim ustawieniem bitów w PORTA Atari .

3. Rozkazy PCMOUSE2ATARI.

Rozkazy dla interfejsu można podzielić na  4 grupy:

- rozkazy odczytu zaimplementowanych liczników,

- rozkazy obsługujące przesyłanie danych w trybie RAW,

- rozkazy ustawiające rozdzielczość  liczników urządzeń wskazujących PS/2,

- pozostałe rozkazy (odczyt wersji firmware, identyfikacja interfejsu, testujące transmisję między  interfejsem a Atari).

Numeracja odczytywanych bajtów zaczyna się od 0 (zera).

3.1 Rozkazy odczytu zaimplementowanych liczników.

Schemat działania rozkazów posiadających w nazwie człon _nwoc_ :

Krok 3:	Odczyt raportu (stany liczników, przycisków, itd.) urządzenia PS/2.

Krok 4: 	Obliczenia związane z implementacją wewnętrznych liczników.

Krok 5:	Oczekiwanie na rozkaz pochodzący od Atari.

Krok 6:	Wykonanie rozkazu.

Krok 7:  Skok do kroku 3.

Schemat działania rozkazów posiadających w nazwie człon _woc_ :

Krok 3:	Odczyt raportu (stany liczników, przycisków, itd.) urządzenia PS/2.

Krok 4: Sprawdzenie czy wystąpiły zmiany od ostatniego raportu. Jeżeli nie to skok do kroku 3

Krok 5: 	Obliczenia związane z implementacją wewnętrznych liczników.

Krok 6:	Oczekiwanie na rozkaz pochodzący od Atari.

Krok 7:	Wykonanie rozkazu

Krok 8: Skok do kroku 3.

W nazwach rozkazów człony  _1B,  _2B, _3B,  _4B, _6B oznaczają ilość odbieranych bajtów (1, 2, 3, 4 albo 6 ).

Wartości względne liczone są od ostatniego odczytanego raportu.

;cmd_count_228_nwoc_2B,		0x20

;cmd_count_228_woc_2B,		0x22

Odczyt  liczników pozycji (wartości bezwzględne).

Bajt 0:	pozycja X, zakres: 0 do 228

Bajt 1:	pozycja Y, zakres: 0 do 228

;cmd_count_8bit_nwoc_2B,		0x24

;cmd_count_8bit_woc_2B,		0x26

Odczyt 8-bitowych liczników pozycji (wartości względne).

Bajt 0:	pozycja X, zakres:  -128 do 127 w kodzie U2

Bajt 1:	pozycja Y, zakres: -128 do 127 w kodzie U2

; cmd_count_8bit_nwoc_3B		0x28

; cmd_count_8bit_woc_3B		0x2A

Odczyt 8-bitowych liczników pozycji oraz scroll’i (wartości względne).

Bajt 0:	pozycja X, zakres:  -128 do 127 w kodzie U2

Bajt 1:	pozycja Y, zakres: -128 do 127 w kodzie U2

Bajt 2:	pozycja kółek (scroll), zakres: -8 do 7 w kodzie U2. UWAGA! Jeżeli myszka posiada dwa kółka  to:

kółko wertykalne powoduje zmiany licznika o wartość 1,

kółko horyzontalne powoduje zmianę licznika o 2. Nie jest możliwe jednocześnie odczytanie liczników obydwóch kółek.  Jeżeli w tym samym czasie zmieniły się liczniki dwóch kółek to myszka wysyła dwa osobne raporty.

; cmd_count_9bit_nwoc_4B		0x2C

; cmd_count_9bit_woc_4B		0x2E

Odczyt 9-bitowych liczników pozycji, stanów przycisków oraz scroll’i (wartości względne).

Bajt 0:	i bit 6 (znak) w 3 bajcie -  pozycja X, zakres:  -256 do 255 w kodzie U2

Bajt 1:	i bit 7 (znak) w 3 bajcie  - pozycja Y, zakres: -256 do 255 w kodzie U2

Bajt 2:	pozycja kółek (scroll), zakres: -8 do 7 w kodzie U2. UWAGA! Patrz opis rozkazu  cmd_count_8bit_woc_3B.

Bajt 3: stany przycisków ( 1 - wciśnięty):

Bit 0:  przycisk lewy

Bit 1:  przycisk prawy

Bit 2:  przycisk środkowy

Bit 3:  przycisk czwarty

Bit 4:  przycisk piąty

Bit 5:  nieużywany

Bit 6: 9 bit pozycji X

Bit 7: 9 bit pozycji Y

3.2 Rozkazy obsługujące przesyłanie danych w trybie RAW.

Rozkazy te mają umożliwić obsługę myszek, tabletów niezgodnych ze standardem Microsoft Intellimouse. W tej wersji firmware (0.5)  nie jest możliwa obsługa innego standardu niż Microsoft Intellimouse. Urządzenia PS/2 po resecie (włączeniu zasilania)  identyfikowane są jako mysz o identyfikatorze id = 0x00. Właściwość ta jest cechą wszystkich urządzeń wskazujących działających w oparciu o protokół PS/2.  Do zadań systemu operacyjnego (np. Windows) należy przesłanie  sekwencji rozkazów przełączających urządzenie w odpowiedni tryb. Firmware interfejsu również generuje odpowiednią sekwencję rozkazów w celu wykrycia rodzaju urządzenia. W pamięci są zapisane sekwencje dla urządzeń o id=0x03 lub 0x04.

; cmd_get_raw_nwoc_3B		0x42

Odczyt raportu RAW 3 bajty. Znaczenie poszczególnych bajtów zależy od urządzenia PS/2

; cmd_get_raw_nwoc_4B		0x44

Odczyt raportu RAW 4 bajty.

; cmd_get_raw_nwoc_6B		0x48

Odczyt raportu RAW 6 bajtów.

Schemat działania rozkazów  odczytujących identyfikator, status urządzenia, ustawiające rozdzielczość i testujących):

Krok 3:	Odczyt raportu (stany liczników, przycisków, itd.) urządzenia PS/2.

Krok 4: 	Obliczenia związane z implementacją wewnętrznych liczników.

Krok 5:	Oczekiwanie na rozkaz pochodzący od Atari.

Krok 6:	Wykonanie rozkazu

Krok 7: Skok do kroku 5.

; cmd_get_id_device_1B		0x80

Odczyt id urządzenia PS/2.

Bajt 0: id urządzenia:

0x00 – zwykła mysz  dwu (lub trzy?) przyciskowa

0x03 – mysz trzy przyciskowa plus kółko/a

0x04 – mysz pięcio przyciskowa plus kółko/a

; cmd_get_raw_lenght_1B		0x40

Odczyt długości raportu urządzenia PS/2

Bajt 0: długość raportu RAW w bajtach

Odczytana wartość bajtu wskazuje jaki rozkaz należy użyć do odczytu raportu RAW:

3 - cmd_get_raw_nwoc_3B,

4 - cmd_get_raw_nwoc_4B,

6 - cmd_get_raw_nwoc_6B.

; cmd_get_status_request_3B		0x82

Odczyt statusu urządzenia PS/2.

Bajt 0:

Bit 0:  przycisk prawy,  1 - wciśnięty

Bit 1:  przycisk środkowy,  1 - wciśnięty

Bit 2:  przycisk lewy,  1 - wciśnięty

Bit 3: zawsze 0

Bit 4: Scaling, 1 – skalowanie 2:1, 0 – skalowanie 1:1

Bit 5: Enable, 1 – nadawanie raportów włączone, 0 - nadawanie raportów wyłączone

Bit 6: Mode, 1 – Remote mode, 0 – Stream mode. Opisywane firmware obsługuje		tylko remote mode.

Bit 7: zawsze 0.

Bajt 1:	rozdzielczość

Odczytana wartość wskazuje rozdzielczość w jakiej pracuje urządzenie wskazujące:

0x00 – 1 impuls/mm

0x01 – 2 impulsy/mm

0x02 – 4 impulsy/mm

0x03 – 8 impulsów/mm

Bajt 2: ilość raportów na sekundę. W tej wersji firmware nie ma znaczenia. Odczytana wartość  może  wynosić 10, 20, 40, 60, 80, 100 i 200 raportów na sekundę.

3.3 Rozkazy ustawiające rozdzielczość pracy urządzeń PS/2.

; cmd_set_resolution1_1B		0x60

Ustawienie rozdzielczości urządzenia PS/2  – 1 impuls/mm.

Bajt 0: Wartość ACK  - $FA – nie znaczący, ale trzeba odebrać.

; cmd_set_resolution2_1B		0x62

Ustawienie rozdzielczości urządzenia PS/2 – 2 impulsy/mm.

Bajt 0: Wartość ACK  - $FA – nie znaczący

; cmd_set_resolution4_1B		0x64

Ustawienie rozdzielczości urządzenia PS/2 – 4 impulsy/mm – wartość domyślna (po resecie).

Bajt 0: Wartość ACK  - $FA – nie znaczący

; cmd_set_resolution8_1B		0x66

Ustawienie rozdzielczości urządzenia PS/2 – 8 impulsów/mm.

Bajt 0: Wartość ACK  - $FA – nie znaczący

3.4 Pozostałe rozkazy (odczyt wersji firmware, testujące)

; cmd_firmware_version_1B		0x84

Odczyt wersji firmware.

Bajt 0: Oznaczenie wersji firmware w kodzie BCD – obecna wartość to 0x05 (wersja 0.5)

;cmd_test_00_55_AA_3B		0x86

Rozkaz testujący transmisję pomiędzy PIC’iem a Atari. Może być wykorzystany do identyfikacji interfejsu.

Bajt 0:	0x00

Bajt 1:	0x55

Bajt 2:	0xAA

;cmd_switch_test_6B		0x00

; cmd_test_6B			dowolny kod oprócz 0x00

Rozkazy testujące transmisję pomiędzy PIC’iem a Atari. Rozkaz  cmd_switch_test_6B powoduje potraktowanie następnego rozkazu jako  cmd_test_6B. Po wykonaniu cmd_test_6B następny rozkaz jest  wykonywany zgodnie z jego opisem. Aby przetestować poprawność transmisji należy na przemian generować obydwa rozkazy np. 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, itd.

Bajty 0-3: po wykonaniu  cmd_test_6B wartość każdego bajtu zwiększana jest o 1 , cmd_switch_test_6B nie zmienia wartości bajtów.

Bajt 4: suma kontrolna liczona jako suma bajtów 0-3 bez uwzględnienia przeniesień

Bajt 5: kod rozkazu wykonywanego przez PIC powiększony o 1.

Podczas wykonywania rozkazów testujących rejestry TRIG0 lub TRIG1 w Atari nie wskazują stanu lewego przycisku urządzenia PS/2.

4. Odczyt stanu przycisków.

W interfejs umożliwia odczyt stanów  trzech przycisków myszy bezpośrednio z rejestrów sprzętowych Atari.

Lewy przycisk  - TRIGx

Prawy przycisk – PADDLx

Środkowy przycisk – PADDLx

Ze względu na sposób działania interfejsu nie jest możliwe odczytanie stanu lewego przycisku z rejestru TRIGx podczas przesyłu danych z interfejsu. Ponadto, aby poprawnie działał odczyt stanów przycisków musi zachodzić komunikacja między interfejsem a Atari. W źródłach procedur komunikacyjnych zostało opisane w którym miejscu najlepiej zrealizować odczyt stanów przycisków.

5. Procedury obsługujące urządzenia PS2.

Źródła znajdują się w pliku pcmouse2atari.asm w formacie MADS. Zawierają dwie główne procedury. Pierwsza – init, odpowiedzialna za przygotowanie PORTA do transmisji.  Druga – exe_cmd_mouse odpowiedzialna za przebieg transmisji. Można ją wywołać w przerwaniu VBL lub w głównej pętli programu. W źródłach programu Lepix występuje pod nazwą  update.

Procedura  exe_cmd_mouse obsługuje interfejs podłączony do dowolnego portu joysticków.  Do wolnego portu można podłączyć joystick, a jego obsługa programowa nie zmienia się. Po małej modyfikacji możliwa jest obsługa dwóch  interfejsów  (np. dwie myszki) na raz.

Procedura exe_cmd_mouse jest napisana tak,  aby przerwania nie miały wpływu na wynik jej działania. Jedynym ograniczeniem jest maksymalny czas w jakim musi zakończyć działanie procedura komunikacji z interfejsem. Czas ten wynosi około 15 ms. Czas jest liczony od wysłania komendy  do odbioru ostatniego bajtu danych. Przekroczenie tego czasu powoduje reset interfejsu.

init

wej: nie ma

wyj: ustawiony port A do transmisji

inicjuje port A do transmisji, wywołać raz na początku programu

wywołanie:

jsr MOUSE.init

exe_cmd_mouse

wej: cmd - kod komendy

cmd_c - długość odczytywego raportu (w bajtach)

wyj: A=0 - nie wykonano, A=1 wykonano, w buffer znajdują się odczytane bajty

procedura wykonująca komendy PIC

uwaga!! komendy muszą być postaci xxx0xxx0 tzn 0 i 4 bit równe zero

wywołanie można umieścić w przerwaniu VBL lub w głównej pętli programu

wywołanie:

mva #kod_komendy MOUSE.cmd

mva #ilość_odbieranych_bajtów MOUSE.cmd_c

jsr	MOUSE.exe_cmd_mouse