Sterownik drukarki STAR NX 1000             w trybie "IBM"Plik NX1000.CVN zawiera nastpujce definicje:%%     - daje pojedynczy znak %#155   - zamienia znak 155 na par 13,10%RESET - inicjalizacja drukarki%PAGE  - wysuw papieru do nowej strony%NORM  - standardowa wielko znakw%DOUB  - podwjna wielko znakw%QUAD  - poczwrna wielko znakw%PICA  - standardowa gsto druku%ELITE - zwikszona gsto druku%TINY  - druk podwjnie zagszczony%BEGIN - w

czenie trybu polskich znakw%END   - wy

czenie trybu polskich znakw%E     - w

czenie poszerzenia znakw%e     - wy

czenie poszerzenia znakw%U     - w

czenie podkrelenia znakw%u     - wy

czenie podkrelenia znakw%I     - w

czenie pochylenia znakw%i     - wy

czenie pochylenia znakw%B     - w

czenie pogrubienia znakw%b     - wy

czenie pogrubienia znakw