THE  ATARI   LDW  2000  DISK DRIVE TYGRYS  SYSTEMV 1.1

System TURBO LDW SUPER 2000 jest nowym opracowaniem ułatwiającym jej obsługę. Obsługa stacji 2000T jest prosta i nie wymaga więcej wiadomości niż zawarte w tym opisie.

Aby zmniejszyć zużycie mechanizmu stacji i układu prowadzenia głowicy odczytu jącej oraz zminimalizować hałas towarzyszący pracy silnika krokowego stacji wprowadzono płynne przesuwanie głowicy nad powierzchnią dyskietki. Zwiększono także prędkość przesuwu głowicy, co powoduje przyspieszenie odnajdywania danych na dyskietce i zmniejsza czas potrzebny na ich odczytanie lub zapisanie. Możliwa jest też regulacja czasu pracy silnika stacji. Standardowo czas ten wynosi około 8 sekund. Czas ten można skrócić do minimum ( tzn. silnik stacji jest wyłączany zaraz po operacji), lub też wydłużyć do około 18 sekund, co może przyspieszyć wykonywanie operacji dyskowych ( nie jest zużywany czas na rozpędzenie silnika stacji do nominalnych obrotów ).

Skrócenie czasu pracy silnika daje możliwość szybkiej wymiany dyskietek przy kopiowaniu dysków przy użyciu jednej stacji oraz zwiększa jego żywotność.

W celu ułatwienia obsługi stacji wprowadzono sterowanie zezwoleniem zapisu (WRITE PROTECT). Za pomocą specjalnego przełącznika można zablokować sygnał WRITE PROTECT, co umożliwia zapisywanie danych na drugiej stronie dyskietki bez wycinania dodatkowej dziury w dyskietce.

W celu przyspieszenia odczytywania i zapisywania danych na dyskietce zwiększono trzykrotnie prędkość transmisji danych pomiędzy stacją dysków i komputerem. Stacja dysków może posyłać dane ze standardową szybkością 19200 baud (bitów/sekundę), lub ze zwiększoną - 52630 baud (53 kbaud). Zachowano tu kompatybilność ze standardem US-DOUBLERS i DUPLICATOR, stosującymi tę prędkość transmisji. Wprowadzono dodatkowo prędkość transmisji 38400 baud (38 kbaud) zgodną z amerykańskim rozszerzeniem HAPPY WARP(stosującym transmisję 38400 baud) i standardem stacji LDW 2000, pracującej w modzie SYNCHROMESH. Umożliwia to szybki zapis i odczyt dyskietek zapisanych i używanych na tej stacji. Przyspieszona transmisja danych jest naturalną cechą stacji 2000T, nie wymaga ona specjalnego programu (jak SYNCHROMESH dla stacji LDW 2000). Stacja automatycznie przełącza szybkość transmisji, w zależności od możliwości programu załadowanego do komputera.

Aby skrócić czas dostępu do informacji zapisanych na dyskietce, zmodyfikowano standardowy format dyskietki. Oznacza to, iż dyskietki formatowane na stacji 2000T są odczytywane i zapisywane szybciej także na standardowych stacjach 1050 i LDW 2000. Dzięki przyspieszeniu transmisji do 53 kbaud istnieje możliwość dalszego zwiększenia szybkości zapisu i odczytu kolejnych sektorów dyskietki. Wymaga to specjalnego formatowania dyskietki za pomocą programu FAST FORMATER. Dyskietki sformatowane tym programem są odczytywane i zapisywane z bardzo dużą prędkością (o ile stacja pracuje w modzie TURBO, tj. z prędkością transmisji 53 kbaud). Jeżeli będziemy używać tych dyskietek w niezmodyfikowanej stacji LDW lub w stacji 2000T z wyłączonym TURBO, zapis i odczyt będzie wykonywał się nieco wolniej niż standardowo. Specjalny format polega na takim sformatowaniu dyskietki, aby przyspieszyć dostęp głowicy zapisująco-odczytującej stacji do kolejnych sektorów. Oznacza to, iż zaraz po odczytaniu sektora i przesłaniu go do komputera możliwe jest odczytanie następnego. Przy pracy w standardowym formacie potrzebny jest pewien czas na to,by silnik stacji ustawił następny sektor pod głowicą odczytującą. Objawia się to w powstawaniu przerw pomiędzy kolejnymi sygnałami (BEEP), słyszalnymi podczas odczytu dyskietki. Przy specjalnym formacie przerwy te są niedostrzegalne.

Dyskietki formatowane programem FAST FORMATER są odczytywane ze zwiększoną prędkością przez wszystkie rozszerzenia stacji 1050, tzn. HAPPY WARP, TURBO DRIVE 1050, US DOUBLERS, SPEEDY 1050 oraz na stacji LDW 2000 pracującej w trybie SYNCHROMESH.

Z drugiej strony, dyskietki formatowane pod tymi rozszerzeniami są odczytywane ze zwiększoną prędkością przez stację 2000T, o ile pracuje w modzie TURBO.

Mod TURBO jest automatycznie załączany przez następujące programy : TURBO DOS 2.9 i TURBO DOS 4.3 ( niektóre wersje wymagają modyfikacji):  SPARTA DOS 1.1 i SPARTA DOS 3.2, WARP DOS; TOP DOS 1.5 i TOP DOS 1.5a (wymaga instala-

cji i modułu  HAPPY); US SECTOR COPIER 1, US SECTOR COPIER 2, US SECTOR COPIER 4 i inne.

TURBO DOS 2.9 jest dostarczony na dyskietce systemowej i jest zalecany jako podstawowy system do pracy ze stacją 2000T. Możliwa jest oczywiście praca pod każdym innym DOS-em, jednak nie wszystkie z nich wykorzystują zalety stacji 2000T. TURBO DOS 2.9 jest też polecany jako uniwersalny kopier do przenoszenia programów i danych na dyskietki sformatowane w DOUBLE DENSITY oraz do kopiowania zbiorów w modzie TURBO. Do kopiowania całych dyskietek załączamy program kopiujący US SECTOR COPIER 4, który może kopiować dyskietki w SINGLE, ENHANCED, i DOUBLE DENSITY, pracuje w modzie TURBO, a w wypadku posiadania dużej pamięci ( ATARI 130 XE, ATARI 260XE, ATARI 320 XT) wykorzystuje ją jako bufor danych).

Ponadto w stacji 2000T można ustawić programowo jej numer, niezależnie od ustawienia przełączników na tylnej płycie stacji. Likwiduje to konieczność przestawiania przełączników w przypadku chęci skorzystania ze stacji o numerze innym niż aktualnie ustawiony (np. przy testowaniu oprogramowania, czy też kopiowaniu zbiorów).

Z systemu stacji usunięto błędy, które uniemożliwiały wczytywanie niektórych programów (np. PYRAMIDOS i FLIGHT SIMULATOR II). Do systemu TYGRYS powstaje ciągle nowe oprogramowanie, rozszerzające jej możliwości i umożliwiające jej profesjonalne wykorzystanie.

Na dysku systemowym znajdują się następujące programy :

FASTFORM - Fast Formater - program opisany wcześniej w tekście. Służy do szybkiego formatowania dyskietek. Zastępuje opcję 'I' DOS-a 2.9. Obsługa programu :

- Ładujemy z DOS-a opcją 'L';

- Wybieramy numer stacji, na której chcemy pracować (klawisze 1-4);

- Wybieramy gęstość zapisu :

S - pojedyncza (SINGLE DENSITY)

E - rozszerzona (ENHANCED DENSITY)

D - podwójna (DOUBLE DENSITY)

-	Potwierdzamy wybór klawiszem 'Y';

Jeżeli wszystko poszło dobrze, pojawi się komunikat "OK" i pytanie o zapis VTOC Potwierdzamy klawiszem 'Y' i dyskietka jest gotowa.

-	Do DOS-a wracamy naciskając 'Q' i następnie potwierdzając 'Y'.

TYGINIT - Tygrys File Loader Initializer

- program zakłada uniwersalny loader do gier lub innych programów. Loader pracuje we wszystkich trzech gęstościach, wykorzystując specjalny format i transmisję TURBO. Można go zakładać na dyskietce z zapisanymi programami, lub też na czystej dyskietce, na której później nagramy nasze programy. Loader nie zużywa wolnej przestrzeni dyskietki. Jest przystosowany do pracy w trybie (modzie) TURBO stacji 2000T i będzie działał na stacjach z rozszerzeniem 1050 HAPPY WARP i 1050 TYGRYS. Obsługa programu :

- Ładujemy program opcja 'L' DOS-a;

- Wybieramy numer stacji dysków, na której chcemy pracować (1-4);

- Wybieramy gęstość zapisu (S-single, E-enhanced, D-double);

Możemy teraz :

- (F) sformatować dyskietkę w specjalnym formacie;

- (W) zapisać loader (bez formatowania);

- (I) jak obie opcje F+W;

Wybór funkcji potwierdzamy klawiszem 'Y'.

Po skończonej operacji możemy założyć loader na następnej dyskietce, lub wrócić do DOS-a opcją 'Q', potwierdzając wybór klawiszem 'Y'.

BADSEC - program do zapisu wadliwych sektorów na dyskietce. Obsługa programu :

- Ładujemy program opcją 'L' z DOS-a;

- Opcją 'S' wybieramy numer stacji dysków, na której chcemy pracować;
R - Normalny odczyt sektora, jest wyświetlany status błędu.

G - Odczyt sektora bez sprawdzenia poprawności.

W - Bezbłędny zapis sektora z weryfikacją.

P - Bezbłędny zapis sektora bez weryfikacji.

C - Zapis sektora z błędną sumą kontrolną (status CRC).

D - Zapis sektora z uszkodzonym znacznikiem danych (status DAM).

B - Zapis sektora z błędami DAM i CRC (jednocześnie opcje C i D).

T - Testuje prędkość silnika stacji.

Q - Powrót do DOS-a, potwierdzamy klawiszem 'Y'

Program BADFOR służy do formatowania uszkodzonych dyskietek, które podczas normalnego formatowania DOS-em powodują wystąpienie błędu 173.

Program formatuje dyskietki w SINGLE DENSITY i oznacza w tabeli VTOC uszkodzone sektory. Tak sformatowana dyskietka może służyć do zapisu zbiorów DOS-a, jednakże jej pojemność jest mniejsza niż dyskietki nieuszkodzonej.

Obsługa programu :

- Ładujemy program opcją 'L' DOS-a;

- Wybieramy numer stacji dysków, w której chcemy sformatować uszkodzoną
dyskietkę (1-4) lub 0, jeżeli chcemy powrócić do DOS-a.

- Potwierdzamy klawiszem 'Y' naszą decyzję i następuje sformatowanie dyskietki
w podanej stacji.

-	Po zakończeniu formatowania naciśnięcie klawisza RETURN powoduje powrót do
początku programu. Podobnie postępujemy w przypadku wystąpienia błędnego

podawania danych lub np. nie załączonej stacji dysków.

Napis "NO BAD SECTORS" świadczy o tym, iż nasza dyskietka była dobra.

Program MAPER służy do uzyskania mapy dysku. Umożliwia zlokalizowanie wadliwych sektorów oraz określenie rodzaju błędu, jaki wystąpi podczas próby odczytu
takiego sektora.	 18 - SD,DD lub 26 sekt (MD) na ścieżce

Obsługa programu :

-	Ładujemy z DOS-a opcja "L";

-	Wybieramy numer stacji dysków, na której chcemy pracować (1-4);
Jeżeli chcemy weryfikować każdą ścieżkę załączamy VEIRIFY (klawisz "V").
Wybieramy "T" w celu sprawdzenia wybranych ścieżek, lub "M" w celu sprawdzenia

całego dysku. "Q" umożliwia nam powrót do DOS-a, wymaga potwierdzenia klawiszem "Y". Po wybraniu "M" lub "T" ukazuje się plansza z zaznaczonymi numerami sektorów (1-26) i w kolejnych liniach pojawiają się ciągi znaków obrazujących stan poszczególnych ścieżek. Pionowe czarne pasy służą zwiększeniu czytelności obrazu. Czyste jasne pole oznacza bezbłędny sektor zawierający dane. Cienka linia oznacza sektor pusty. Litera "E" oznacza sektor typu BAD.

Litera "C" oznacza błąd typu CRC. (Sektor ze złą sumą kontrolną)

Litera "D" oznacza błąd typu DAM. (lub DDM = Deleted Data Mark) sektor ze znacznikiem

Litera "B" oznacza wystąpienie obu błędów (CRC i DAM).     skasowanych danych.

Litera "M" oznacza sektor podwójny (lub występujący więcej niż jeden raz na

ścieżce). !!!

Litera "A" oznacza uszkodzone pole adresowe sektora.

Litera "L" oznacza zagubienie danej (LOST DATA).

Litera "F" oznacza jednoczesne wystąpienie błędów LOST DATA, CRC i DAM

Litera "G" oznacza jednoczesne wystąpienie błędu LOST DATA i CRC.

Litera "H" oznacza jednoczesne wystąpienie błędu LOST DATA i DAM.

Litera "R" oznacza błąd typu RNF. (ang. Record Not Found)=sektor z istniejącym adresem ale bez danych

Znak "?" oznacza wystąpienie nieznanego błędu. Gwiazdka za linią ścieżki oznacza niejednoznaczny odczyt (występuje przy załączonej weryfikacji).

Odczyt dysku można zatrzymać klawiszami CONTROL i 1, lub przerwać klawiszem START. Po zakończeniu odczytu naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu.

MAP TRACK - przegląd od wybranej ścieżki

MAP DISK - przegląd całego dysku

SETUP - program do ustawiania parametrów stacji 2000T.

Obsługa programu:

- Ładujemy program opcją 'L' DOS-a:

Mamy do wyboru:                        (lub wcisnąć razem Drive i Error)

R - resetuje stacje dysków. Działa podobnie do włączenia zasilania. Analogicznie działa krótki program RESET.

C - zmienia numer stacji dysków. Funkcje te realizują krótkie programy

CHGDRV1...CHGDRV4, ustawiając numer stacji na 1 . . 4.

M - ustawia czas pracy silnika. Podajemy czas w sekundach i naciskamy <RETURN>. Funkcje te realizują też programy MOTOR0...MOTOR18. Cyfry w nazwie programu oznaczają czas w sekundach.

T - Test statusu WRITE PROTECT, powinien pokrywać się ze wskazaniami

wskaźnika 'PROTECT' na panelu stacji dysków. Aktualny status stacji jest wyświetlony u góry ekranu.

N - Można wybrać numer stacji, na której chcemy pracować.

Q - Powrót do DOS-a (należy potwierdzić przez 'Y').

Działanie opcji 'C' można czasowo zablokować programem DIEXTDRV. Ponowne uaktywnienie ustawionego numeru stacji umożliwia program ENEXTDRV lub powtórne jego ustawienie opcją 'C' lub programem CHGDRVx. Program STOPMOT zatrzymuje silnik i parkuje głowicę na 39 ścieżce.

Program TCOPY to uniwersalny kopier. Umożliwia kopiowanie dyskietek sformatowanych w pojedynczej gęstości oraz zakładanie własnych zabezpieczeń.

Obsługa programu :

Program ładujemy z DOS-a opcja 'L' ; Mamy do wyboru trzy opcje :

- TYGRYS DRIVE 1050

- FORMATTING ULITITY

- DIAGNOSTIC UTILITY

Opcje te wybieramy klawiszem OPTION i uruchamiamy klawiszem START. TYGRYS DRIVE 1050 służy do kopiowania dyskietek. Na ekranie znajdują się następujące wskaźniki (wybrany wskaźnik miga) :

READY - program gotowy jest do kopiowania, aby je rozpocząć należy wcisnąć START.

ERROR - przerwanie kopiowania z powodu wad dyskietki, rozpoznania niekopio-walnych zabezpieczeń lub próby kopiowania dyskietki w gęstości średniej lub podwójnej.

SOURCE - należy włożyć do stacji dyskietkę źródłową i wcisnąć START.

BACKUP - należy włożyć dyskietkę na którą chcemy zapisać kopię i wcisnąć START

MULTI - opcja włączana przez SELECT po wskazaniu BACKUP i służąca do wykonania większej ilości kopii tej samej dyskietki.

VERIFY - opcja włączana przez SELECT, przy wskazaniu READY i służąca do kopiowania z weryfikacją i z zachowaniem kolejności sektorów na ścieżce.

— FORMATTING UTILITY służy do tworzenia własnych dyskietek zabezpieczonych przed kopiowaniem. Obsługa odbywa się za pomocą klawiatury. Kursor jest przesuwany przy pomocy klawiszy sterujących i klawisza CONTROL. Na ekranie mamy następujące pola rozkazów i danych :   (Start i Ctrl + <- , -> )

( działa tylko z single density!!!) TRK - numer ścieżki na dyskietce dla której przeprowadzana jest dana operacja.

Wpisujemy go z klawiatury (wartość od 00 do 39). CMD - symbol operacji :

S - umożliwia przeglądanie kolejnych ścieżek na dyskietce począwszy od

wybranej w polu TRK.

R - wczytanie do pamięci komputera zawartości całej ścieżki.

W - zapisanie na dyskietkę zawartości wcześniej wczytanej ścieżki, wraz

z dokonanymi w niej zmianami.

. - (kropka) powoduje wyjście z tej opcji.

FRM - w tym polu podawany jest format ścieżki w zakodowanej formie.

Numerom sektorów na ścieżce (od 1 do 18) przyporządkowane są litery

(gęstość pojedyńcza !

od A do R. Sekwencja liter w tym polu pokazuje nam umiejscowienie odpowiednich sektorów na ścieżce.

Normalnie na trzech ostatnich pozycjach występują kropki. Zabezpieczenia kodowane są w następujący sposób:

- . (kropka) oznacza, że na ścieżce występuje tzw. BAD sektor.

- litera w invers video oznacza sektor ze złą suma kontrolna - CRC.

- mała litera oznacza sektory ze skasowanym DATA ADRESS MARK - DAM.(DDM)

Żeby wykonać zabezpieczenia w określonej ścieżce należy ją najpierw wczytać, a następnie dokonać odpowiednich zmian w polu FRM, przez zmianę jednych liter na inne, wg. podanego wyżej kodu i zapisać ją z powrotem na dyskietkę. Istnieje możliwość umieszczenia więcej niż 18 sektorów (max 21) oraz tzw. podwójnych sektorów przez wpisanie w polu FRM dwa razy tej samej litery określającej inny sektor lub przez wpisanie jej w ostatnie trzy pozycje pola FRM). Aby sektor o określonym numerze był zmieniony na sektor typu CRC itp., należy znaleźć numer ścieżki, w której on leży i jego pozycję (numer kolejny) na tej ścieżce. Numer sektora zapisany dziesiętnie (1-720) należy podzielić przez osiemnaście. Wynik dzielenia oznacza numer ścieżki, natomiast reszta z dzielenia oznacza numer sektora na tej ścieżce. Litera przyporządkowana tej liczbie określa w polu FRM poszukiwany sektor.

Przykład : poszukujemy sektora numer 124, aby go zmienić na sektor typu CRC.

124/18=6, reszty 16. 6 określa nam numer ścieżki, natomiast liczbie 16 odpowiada litera P. Wpisujemy więc w pole TRK liczbę 06 , w pole CMD literę R i wciskamy RETURN. Po wczytaniu ścieżki w polu FRM pojawia się układ sektorów w ścieżce. Aby zmienić sektor 124 na sektor CRC należy literę P w polu FRM zmienić na literę P w inverse video oraz wpisać literę W w pole CMD i wcisnąć RETURN dla zapisania tych zmian na dyskietkę.

— DIAGNOSTIC UTILITY służy do testowania emulatora systemu TURBO 1050. W stacji należy umieścić dyskietkę sformatowaną w pojedynczej gęstości i wcisnąć klawisz START. W polu DRIVE TEST napis PASS świadczy o tym, że urządzenie jest sprawne, natomiast BAD sygnalizuje uszkodzenie. W polu DISK SPEED umieszczony jest wynik pomiaru prędkości obrotowej dyskietki. Jej wartość powinna wynosić 288/2 RPM. Wciśnięcie klawisza OPTION przerywa test.

Na przełączniku w trybie odczytu MS-DOS ---> 1d

Program MSDOS jest przeznaczony do przenoszenia zbiorów pomiędzy dyskietkami zapisanymi w formacie ATARI i dyskietkami zapisanymi w formacie IBM-PC. Zbiory przenoszone są bajt-bajt, dzięki czemu otrzymujemy ich wierne kopie w zmienionym formacie zapisu.

Do pracy z programem należy używać dyskietek formatowanych na komputerze IBM-PC jednostronnie, w formacie 9 sektorów na ścieżce (180 KB).  Format taki można uzyskać np. programem "PC TOOLS".  (FORMAT A: /1/4) - format S-9, 180KB

Obsługa programu :

- Ładujemy z DOS-a instrukcją 'L'

- podajemy numer stacji, na której chcemy pracować (1-4).

- wkładamy do stacji dyskietkę w formacie IBM-MSDOS i naciskamy RETURN.

Ukazuje się menu programu, które umożliwia nam:

A - Wyświetlenie katalogu dyskietki ATARI, program poprosi o umieszczenie

dyskietki w stacji dysków.

D - Wyświetlenie katalogu dyskietki IBM-MSDOS.

N - Wczytanie nowej dyskietki IBM-MSDOS konieczne przy każdej zmianie

dyskietek w tym formacie.

C - Zmiana numeru stacji dysków na której pracujemy.

Q - Powrót do DOS-a, należy potwierdzić klawiszem 'Y'.

R - Odczyt zbioru IBM-MSDOS i zapis na dyskietkę w formacie ATARI.

W - Odczyt zbioru z dyskietki ATARI i zapis na dyskietce IBM-MSDOS.

Jeżeli nagrywam na D1: długi plik,                                                      wpisać D3:......

to tylko w Medium Density!                 /Filte to write/ <--- (do zapisu) pod Qmegiem D3 - sform. w MD!

Po wprowadzeniu komend R i W program zapyta nas najpierw o nazwę zbioru IBM a następnie o nazwę zbioru w formacie ATARI. Nazwy należy podawać w pełnej formie, nie podajemy numeru stacji (D:). Dla zbiorów ATARI możemy użyć znaków '*' i '?'

Jeżeli przesyłany zbiór jest długi, program poprosi o zamianę dyskietek, po-dobnie jak przy kopiowaniu zbiorów pod kontrolą DOS-a.Przy przenoszeniu zbiorów tekstowych zachodzi potrzeba zmiany formatu zbioru.  Można ją wykonać programem TXTCONV.

Uwaga : Program MS-DOS zaleca się używać pod Spartą 3.2 lub DOS 2.5

Działa z Medium Density!

(Double jest zły)

Program TXTCONV służy do konwersji formatu zbiorów tekstowych z formatu ATARI na format IBM. Konwersja polega na zmianie kodu końca wiersza { ATARI - 155, IBM - sekwencja 13, 10). Obsługa programu :

- Ładujemy z DOS-a opcja 'L'. Mamy do wyboru :

S - numer stacji, w której znajduje się zbiór źródłowy (1-8).

D - numer stacji, w której ma być zapisany zbiór po konwersji (1-8).

I - konwersja IBM - ATARI.

A - konwersja ATARI - IBM.

L - ładowanie tablicy konwersji.

T - konwersja wg tablicy.

Q - powrót do DOS-a, wymaga potwierdzenia klawiszem 'Y'.

Po wybraniu opcji A, I, T program zapyta o nazwy zbiorów do konwersji. Po zakończeniu pracy naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu programu. Uwaga: Opcje L i T są dostępne w wersji programu o numerze większym od 2.0.

Program FASTSET ustawia stację w modzie TURBO FORMAT. Po uruchomieniu tego programu polecenie sformatowania dyskietki spowoduje sformatowanie jej w modzie TURBO, analogicznie do programu FASTFORM. Umożliwia to wykonywanie formatu TURBO przez DOS i takie programy jak US SECTOR COPIER i SPEED START INITIALI-ZER. Program uruchamia się opcją 'L' z DOS-a. Powrót do standardowego formatu można uzyskać uruchamiając program NRMSET, RESET lub wyłączając zasilanie stacji dysków.

Program DISUS powoduje zablokowanie transmisji ULTRA-SPEED ( 53kBaud ). Po załadowaniu programu z DOS-a 2.9 należy nacisnąć klawisz RESET komputera w celu przystosowania DOS-a do pracy ze standardową prędkością transmisji. Transmisję ULTRASPEED można uruchomić ponownie programami NRMSET i RESET, lub przez wyłączenie stacji dysków.

Program LDWEMU blokuje dodatkowe funkcje stacji LDW 2000T i spowalnia przesuw głowicy do prędkości standardowej stacji LDW. Odblokowanie dodatkowych funkcji można uzyskać programami NRMSET, RESET, lub przez wyłączenie stacji dysków.

Programy STPS0 .. STPS3 ustawiają różne prędkości przesuwu głowicy stacji dysków. Program STPS0 ustawia prędkość standardową, pozostałe przyspieszają przesuw głowicy ( STPS3 najszybciej ).

Powrót do normalnej prędkości przesuwu powodują programy STPS0, NRMSET, RESET lub wyłączenie stacji dysków.

Program NRMSET likwiduje skutki użycia programów FASTSET, DISUS, LDWEMU, STPS1, STPS2, STPS3.

Program T380N ustawia w komputerze transmisję 38 kBaud. (Happy) Program TOFF wyłącza transmisję 38 kBaud. Procedury z programów T380N i TOFF

można przepisać do  własnych programów (do lini DATA) lub uruchamiać je ze zbio-rów dyskowych (np. przez BRUN w TURBO BASICU).

Na dysku systemowym znajdują się ponadto programy US SECTOR COPIER, SPEED START INITIALIZER, TRACK KOPIER, przystosowane do pracy w standardzie ULTRA-SPEED, a więc do stacji LDW 2000T.

Umieszczono tu również zbiór GTSYNC.COM, którym należy zastąpić znajdujący się na dysku firmowym stacji LDW 2000 zbiór o tej samej nazwie. Zbiór HELP.TXT zawiera treść niniejszej instrukcji. Można go odczytać przez wprowadzenie pod DOS'em 2.9 instrukcji 'C' i wpisanie 'HELP.TXT, E:' lub w analogiczny sposób wydrukować.

Czwarty przełącznik na tylnej płycie stacji zyskuje nowe znaczenie:

OFF - sytuacja standardowa,

ON  - można zapisywać dane na drugiej stronie dyskietki bez wycinania otworu

zezwolenia zapisu.

Klawisz PROTECT zezwala lub uniemożliwia zapis (tylko!)

— Naciśnięcie przycisku TRACK przy trzymanym przycisku DRIVE powoduje zmianę gęstości pracy stacji (A-B-C-A).

- Naciśnięcie przycisku DRIVE przy trzymanym przycisku TRACK powoduje automatyczne ustawienie gęstości pracy stacji do włożonej dyskietki.

- Wciśnięcie razem "Drive" i "Error" spowoduje "zimy start" stacji !

tzn. wciskając Drive przy trzymanym Error = reset stacji!

- Trzymając "Track" wcisnąć "Error" - zmiana:

L - standardowa szybkość

F - (fast) tryb szybkiej transmisji GTSYNC lub SYNCROMESH

U - tryb Ultra - Speed

H - tryb Happy

Boot komputera z podniesioną dźwignią stacji - pojawi się napis

" Tygrys turbo drive: START/SELECT"

START <-- lokuje loader od $100 (stos procesora)

SELECT <-- lokuje loader na 6 stronę pamięci ($600)

Większość programów działa prawidłowo po naciśnięciu START

Szybkość:

38 kboud (Happy Warp)

53 kboud (Ultra - Speed)

Na IBM: Format B: 1/4 <-- ten parametr tylko dla stacji 1,2 MB

(dla 360 KB "/4" można pominąć!)

Program "FASTSET" nie działa razem z orginalnym loaderem

dogrywanym ze stacji (trzeba ją zresetować).

Program "MAPER" - uwagi jak wyżej.

Gra "Super Fortuna" - po I bloku (sprawdzanie 'bad sectors') zrobić Reset stacji

"Track Copy" (for Tygrys)

Podstawy zapisu na dyskietkach - pojęcie adresu sektora (ang. Address Mark).

Każdy sektor danych zapisanych na dyskietce poprzedzony jest informacjami

porządkowymi, przeznaczonymi tylko dla kontrolera dyskowego i pozwalającymi

mu zorientować się, czy głowica odczytująca dane znajduje się na właściwej stronie

dyskietki, na odpowiedniej ścieżce, pozwala wybrać do odczytu, spośród wielu

sektorów znajdujących się na ścieżce, ten jeden właściwy. W adresie zawarta jest także

informacja o tym ile danych zapisanych jest w sektorze. Na adres składają się cztery bajty,

w których zapisane są kolejno: nemer ścieżki (tu od 0 do 39), numer strony dyskietki (tu zawsze 0),

numer sektora (od 1 do 9 w IBM, zaś w Atari do 26 dla ED lub do 18 dla DD i SD) i umowny

kod długości sektora (0 do 3, w Atari 0 dla ED i SD oznacza 128 bajtów, 1 dla DD oznacza

256 bajtów)

Na normalnie zapisanych dyskach informacje zapisane w adresach sektorów,

porządkujące dyskietkę logicznie, są zgodne z fizycznym umieszczeniem zapisu, i tak np. w gęstości

ED wszystkie sektory zapisane na czwartej od zewnątrz ścieżce dyskietki mają w adresach numer

ścieżki 3, stronę 0, numery 1 do 26 i długość 0.

Dla celów zabezpieczeń można popsuć uporządkowanie, zapisując dane logiczne niezgodnie z fizycznymi.

Wszelkie takie niezgodności mogą powodować błędy odczytu lub inne niestandardowe działania stacji dysków,

dlatego program tworzący zabezpieczenia musi mieć do dyspozycji adresy sektorów.