Podłączenie mp3 do Atari XE,XL

Wersja pierwsza

Potrzebne:Magnetofon xc12,lutownica ,cyna, kawałek kabla audio w ekranie, mp3 player, końcówki minijack.

Rozkręcamy magnetofon,

Odkręcamy dwie małe śrubki i zdejmujemy metalowy ekran

Wylutowywujemy rezystor R22 o wartości 1 kiloohm

Wlutowywujemy go powrotem z drugiej strony płytki jedną nogą tutaj

Do drugiej nogi lutujemy kabelek audio, oba kanały zwarte ze sobą

Masę kabla audio lutujemy do masy magnetofonu,

Obsluga :

Ściągamy plik cas, przerabiamy go programem magotrans na plik wav,  plik wav ładujemy do mp3, podłączamy mp3 do naszego kabelka audio, silę głosu ustawiamy na maximum ,reszta tak jak przy wgrywaniu z kasety.

Podłączałem 3 różne odtwarzacze,(minidisc sony, telefon i mp3 playerek matsui) przeróbka działa na każdym z nich.

Wersja druga

W wersji drugiej po prostu skopiowałem układ xc12

ze schematu pana Soboli wyrzucając zbędne rzeczy czyli sterowanie magnetofonem, tor audio, przedwzmacniacze do głowic.

Okrojony układ jest na tyle prosty ze z braku czasu zmontowałem go na płytce uniwersalnej.

A tutaj okrojony schemat:

W tej wersji mp3 podłączamy tak samo jak w poprzedniej. Sygnał audio do rezystora r22, masa do masy.

Uwagi i komentarze: zaxoniec@googlemail.com , 3456993 GG